| Provincia di SIENA | Comune di COLLE VAL D’ELSA |
| --- | --- |
|  | Nome Progetto: SICUREZZA 2026 |

| A | Telecamere di Contesto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caratteristiche/specifiche tecniche minime | Soluzione tecnica adottata (compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche) | Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto) |
| 1 | Le telecamere di contesto, fisse, dovranno essere tali da permettere una visione quanto più ampia dell'area di ripresa. | SI |  |
| 2 | Telecamera IP nativa, aggiornabile via IP; | SI |  |
| 3 | Ottica fissa intercambiabile o varifocal, da individuare in funzione delle esigenze operative con angolo di ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°; | SI |  |
| 4 | Tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori; | SI |  |
| 5 | Sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE; | SI |  |
| 6 | Risoluzione minima del sensore: full HD (1920x1080); | SI (4K risoluzione 3840x2160) |  |
| 7 | Caratteristiche minime del flusso video: 1.3 megapixel (1280x1024) e non inferiore 9 fps; | SI (8 megapixel – 25 fps) |  |
| 8 | Modalità di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica; | SI |  |
| 9 | Algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni; | SI |  |
| 10 | Algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP; | SI |  |
| 11 | Funzionalità di Activity Detector incorporate; | SI |  |
| 12 | Client NTP; | SI |  |
| 13 | N° 1 ingresso d'allarme a bordo camera; | SI (2) |  |
| 14 | N° 1 uscita; | SI (2) |  |
| 15 | Controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software; | SI |  |
| 16 | Compensazione del controluce di tipo automatico; | SI |  |
| 17 | Possibilità di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera; | NO (ci sono già sistemi di analisi video predisposti a bordo camera, non se ne possono aggiungere nuovi salvo futuri upgrade dei firmware) |  |
| 18 | Alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, poe classe 3; | SI |  |
| 19 | Allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi: - apertura custodia; - perdita del segnale video; - offuscamento telecamera; - modifica dell’inquadratura (spostamento della telecamera) | SI |  |
| 20 | Condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%); | SI (-30°C to 60°C) |  |
| 21 | grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66; | SI (IP67) |  |
| 22 | Fornitura SDK per sviluppo terze parti. | SI |  |

| B | Telecamere di osservazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caratteristiche tecniche minime | Soluzione tecnica adottata (compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche) | Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto) |
| 1 | Le telecamere dovranno essere brandeggiabili, dovranno assicurare la completa visione a 360° sul piano orizzontale, e 180° sul piano verticale e non dovranno consentire ad un osservatore esterno di individuare l'area inquadrata. | SI |  |
| 2 | Telecamera IP nativa, aggiornabile via IP; | SI |  |
| 3 | Telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT"; | SI |  |
| 4 | Matrice attiva del sensore con numero di pixel non inferiore 704 x576 (4CIF); | SI |  |
| 5 | Frame rate non inferiore a 15fps; | SI |  |
| 6 | Sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE; | SI |  |
| 7 | Obiettivo autofocus con zoom (minimo 25X ottico con minimo F.l.8, auto iris); | SI |  |
| 8 | Algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni; | SI |  |
| 9 | Algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP; | SI |  |
| 10 | Brandeggio a velocità variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da remoto; | SI |  |
| 11 | PTZ meccanico; | SI |  |
| 12 | Funzionalità di Activity Detector incorporate; | SI |  |
| 13 | Client NTP; | SI |  |
| 14 | N° 16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset); | SI |  |
| 15 | N° 8 Sequenze di Preset (Tour); | SI |  |
| 16 | N° 1 ingressi d'allarme a bordo camera; | SI |  |
| 17 | Almeno n° 1 uscita d'allarme a bordo camera; | SI |  |
| 18 | N° 8 Zone di esclusione (Privacy Mask). | SI |  |
| 19 | Pattugliamento automatico; | SI |  |
| 20 | Alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, oppure poe classe 3; | SI |  |
| 21 | Condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%); | SI |  |
| 22 | Grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66; | SI |  |
| 23 | Fornitura SDK per sviluppo terze parti. | SI |  |

| C | Architettura di rete |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caratteristiche tecniche minime | Soluzione tecnica adottata (compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche) | Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto) |
| 1 | Il sistema di video sorveglianza si dovrà basare su un'architettura di rete IP che permette la connessione tra gli apparati di campo e le sale apparati/sale controllo. | SI |  |
| 2 | In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (ad es. fibra ottica, apparati wireless) le scelte architetturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di seguito riportati: | SI |  |
| 3 | Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle caratteristiche delle telecamere e della topologia della rete di trasporto. | SI |  |
| 4 | Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) dal “Provvedimento in Materia di Videosorveglianza” del 08/04/10 del Garante per la Privacy (utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless); | SI |  |
| 5 | Affidabilità; | SI |  |
| 6 | Eventuale ridondanza. | SI |  |

| D | Sistema di Registrazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caratteristiche tecniche minime | Soluzione tecnica adottata (compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche) | Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto) |
| 1 | Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati, anche nell’ottica delle finalità d'impiego da parte dell'autorità Giudiziaria | SI |  |
| 2 | L’archiviazione schedulabile con Playback; | SI |  |
| 3 | La capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post allarme; | SI |  |
| 4 | La memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere al massimo framerate possibile; | SI |  |
| 5 | L’archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264; | SI |  |
| 6 | La registrazione delle immagini deve avvenire in forma cifrata per garantirne la riservatezza e l’integrità; | SI |  |
| 7 | L'esportabilità (da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico visualizzatore per la decifratura e verifica dell’integrità degli stessi; | SI |  |
| 8 | La capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di almeno 7 gg 24h. | SI |  |

| E | Videoserver |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caratteristiche tecniche minime | Soluzione tecnica adottata (compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche) | Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto) |
| 1 | I videoserver devono essere in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi provenienti dalle telecamere | SI |  |
| 2 | Gestione camere di differenti produttori, piattaforma aperta. | SI |  |
| 3 | Live View fino a 30 o più FPS; | SI |  |
| 4 | Gestione dei flussi video con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264; | SI |  |
| 5 | Funzionalità di NVR; | SI |  |
| 6 | Esportazione file archiviati con crittografia; | SI |  |
| 7 | Gestione PTZ Patrolling; | SI |  |
| 8 | Funzionalità di WEB Client; | SI |  |
| 9 | Funzionalità di Mobile Client; | SI |  |
| 10 | Gestione Mappe; | SI |  |
| 11 | Integrazione con video analisi; | SI |  |
| 12 | Controllo I/O ed eventi, | SI |  |
| 13 | Sistemi Operativi di ultima generazione (piattaforme a 64 bit); | SI |  |
| 14 | Supporto multi stream per camera; | SI |  |
| 15 | Video Motion Detection (VMD) integrato con gestione zone di esclusione; | SI |  |
| 16 | Supporto canali audio Full-Duplex; | SI |  |
| 17 | Preset Positions per camera; | SI |  |
| 18 | Gestione Preset su Evento; | SI |  |
| 19 | Preset Patrolling; | SI |  |
| 20 | Privacy masking; | SI |  |
| 21 | Ricerca automatica ed auto riconoscimento delle telecamere; | SI |  |
| 22 | Export e import di configurazioni; | SI |  |
| 23 | Gestione e esportazione di archivi storici contenenti tutte le informazioni relative agli eventi di stato del sistema e le operazioni compiute dagli addetti (file di log) | SI |  |
| 24 | Fornitura di SDK per sviluppo applicazioni di terze parti. | SI |  |
| 25 | I video server devono prevedere un'alimentazione ridondata. | SI |  |